| Адрес фирмы: г. Н.Новгород, ул. Артельная д.15 (территория “Кисте - щеточной фабрики”) сот.: (831) 2-808-404, т/ф.: (831) 433-50-49 | Адрес филиала: г.Н.Новгород, ул. Чаадаева, 29а (напротив ТЦ «Вишневый сад») тел.: (831) 424-60-00, 272-00-50 |
| --- | --- |
| почта sh.s.nn@rambler.ru , sh.s.nn@mail.ru сайт www.sh-s-nn.narod.ru |  |

Инструкция по эксплуатации гладильной доски с подогревом поверхности и вакуумным отсосом

l’ASSE NELLA MANICA BF291

Введение

Поздравляем вас с выбором качественного и надежного продукта FARINELLI GENERATORI DI  VAPORE

Внимательно прочтите всю инструкцию перед использованием гладильной доски.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Убедитесь, что изделие не имеет повреждений. Если есть сомнения, не используйте его и передайте для проверки квалифицированному мастеру. Перед подключением к электрической сети убедитесь, что её спецификации соответствует техническим характеристикам изделия.

2. Не трогайте изделие влажными или мокрыми руками.

3. Не оставляйте включенное изделие без внимания.

4. Используйте изделие только по назначению.

5. Всегда отключайте изделие от электросети при операциях по очистке и тех обслуживанию.

6. Техническое обслуживание и ремонт изделия должны осуществляться квалифицированным персоналом. При замене запасных частей, они должны быть только оригинальные.

7. Режим работы изделия должен соответствовать рекомендациям производителя обрабатываемых материалов.

8. Очень важно предохранять электрический кабель от малейших повреждений.

9. В конце работы отключите питание нагревательного элемента с помощью

переключателей и отключите изделие от электросети.

10. Не удаляйте детали защиты изделия.

11. Во время работы рабочие поверхности изделия могут достигать высоких температур, они могут остывать несколько десятков минут после его отключения. Существует опасность получения серьезной травмы, даже если изделие отключено.

12. Изделие должно находиться в не досягаемости детей.

Работа с гладильной доской

| Напряжение: 220 В, 50-60 Гц | Вакуумный отсос: 150 Вт |
| --- | --- |
| Мощность подогрева: 750 Вт |  |

| 1 | Пластиковый ограничитель |
| --- | --- |
| 2 | Антенна С13 |
| 3 | Вилка (электрическая) |
| 4 | Выключатель BV4 |
| 5 | Регулятор температуры |
| 6 | Педаль вакуумного отсоса |
| 7 | Полка для белья |
| 8 | Рукав BF075/BF074 |
| 9 | Вакуумный отсос |
| 10 | Подставка для утюга |
| 11 | Электрокабель |

Рукав (8) не входит в комплект поставки

Подготовка к работе

Установите гладильную доску в рабочее положение.  Установите антенну (2) для проводов утюга. Подключите гладильную доску к электрической сети, при помощи электрокабеля (11).

ВНИМАНИЕ

Электророзетка должна быть оборудована заземлением.

По0рядок работы

Установите утюг на резиновый коврик. Закрепите с помощью специальной антенны (2) электрический кабель и паропровод утюга. Включите нагревательный элемент подогрева поверхности утюжильного стола клавишей (4) на блоке регулятора температуры. Отрегулируйте температуру поверхности с помощью регулятора(5). Для удаления излишков влаги включите мотор вакуумного отсоса, нажав педаль(6).

Завершение работы

После завершения работы, отключите нагревательные элементы с помощью клавиш на корпусе изделия и отключите изделие от электросети.

ТАРА И УПАКОВКА.

- Перед упаковкой гладильная доска должна быть законсервирована по условиям консервации для группы изделий со сроком хранения до 18 месяцев по ГОСТ 9.014-78.

- При упаковке применяются упаковочные материалы: бумага противокоррозионная с латексным покрытием ГОСТ 16295-82; бумага оберточная ГОСТ 8273-75; бумана парафинированная ГОСТ 16295-82; бумага водонепроницаемая ГОСТ 8828-75; полиэтиленовая пленка ГОСТ 10354-82; картон гофрированный ГОСТ 7376-84.

- Хранение гладильной доски по группе условий хранения ОЖ4 для исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150-69, а для исполнения 04 по группе ОЖ2 ГОСТ 15150-69.

Примечание. Каталог деталей и сборочных единиц поставляется по запросу потребителей.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Конструкция гладильной доски должна быть электробезопасной. Технические средства и способы обеспечения электробезопасности гладильной доски должны соответствовать ГОСТ 27487 с учетом условий эксплуатации и характеристик источников электрической энергии.

- Степень защиты электрооборудования IP40 - по ГОСТ 14254.

- Класс защиты от поражения электрическим током 01 - по ГОСТ 12.2.007.0.

ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОКЛИМАТУ

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности п скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений

| Период года | Категория работ | Температура. *С |  |  |  |  | Относительная влажность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптимальная | допустимая |  |  |  | оптимальная | допустимая на рабочих местах |
|  |  |  | верхняя граница |  | нижняя граница |  |  |  |
|  |  |  | на рабочих местах |  |  |  |  |  |
|  |  |  | постоянных | непостоянных | постоянных | непостоянных |  |  |
| Холодный | Легкая -1 а | 22-24 | 25 | 26 | 21 | 13 | 40-60 | 75 |
|  | Легкая -15 | 21-23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 40-60 | 75 |
|  | Средней тяжести - П а | 13-20 | 23 | 24 | 17 | 15 | 40-60 | 75 |
|  | Средней шести - П 5 | 17-19 | 21 | 23 | 15 | 13 | 40-60 | 75 |
|  | Тяжелая - Ш | 16-13 | 19 | 20 | 13 | 12 | 40-60 | 75 |
| Теплый | Легкая -1 а | 23-25 | 2.3 | 30 | 22 | 20 | 40-60 | 55 (при 28°С) |
|  | Легкая -1 б | 22-24 | 23 | 30 | 21 | 19 | 40-60 | 6 (при 27° С) |
|  | Средней шести П а | 21-23 | 27 | 29 | 13 | 17 | 40-60 | 65 (при 26° С) |
|  | Средней шести – П б | 20-22 | 27 | 29 | 16 | 15 | 40-60 | 70 (при 25°С) |
|  | Тяжелая - Ш | 18-20 | 26 | 23 | 15 | 13 | 40-60 | 75 (при 24°С и ниже) |

Если неисправность не устранена, и ваш специалист не может устранить неисправность, обращайтесь в наш сервисный центр в Нижнем Новгороде.

Телефон для справок (831)2-808-404, (831)433-50-49